LOGO

PROGRAMMATION A PARTIR DE FORMES PREPROGRAMMEES

POUR PIECES UNITAIRES

HPC DIGITAL PROCESS - HPI

MISE A L’ARRET DU BANC OPTITOME 2            (« à relier » ou à supprimer)

1 / 8

MISE EN SERVICE DU BANC OPTITOME 2         (« à relier » ou à supprimer)

| LOGO | DIGITAL PROCESS-HPC - HPI |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMMATION A PARTIR DE FORMES PREPROGRAMMEES (PIECES UNITAIRES) |  |  |
| ACTION | OBSERVATION | RESULTATS |
| ECRAN D’ACCUEIL APRES MISE EN SERVICE DU BANC PLASMA OPTITOME 2 |  |  |
| Ecran d’accueil prêt pour la programmation (Les POM prêtes) (MISE EN SERVICE DU BANC) |  |  |
| - PROGRAMMATION DE LA PIECE |  |  |
| Appuyer sur l’onglet 2 « Gestion des Pieces à couper » |  | Cette page s’ouvre |
| Appuyer sur l’onglet « Formes préprogrammées » (Formes standards) |  | Cette page s’ouvre |
| Appuyer sur l’onglet de la forme préprogrammée ressemblant le plus au plan et/ou à la pièce à couper |  | Cette page s’ouvre |
| Entrer les valeurs des mesures de la pièce à couper (Valider à chaque valeur) |  | La pièce est définie dans la partie graphique de la page |
| Valider l’ensemble des données (cotes) de la pièce |  | Cette page s’ouvre |
| Modifier éventuellement et valider les attaques (amorçage) intérieures Arrondi si perçage, Avec : Longueur L mini de 5 Rayon R mini de 3 |  | Cette page apparait Garder en général les valeurs définies par L’HPC |
| Modifier éventuellement et valider les attaques extérieures Avec : Longueur L mini de 5 |  |  |
| PROGRAMMATION DE LA PIECE ET TERMINER |  |  |
| - DEFINITION ET MISE EN TOLE |  |  |
| Positionner et contrôler les dimensions de la tôle à couper (Positionner la tôle parallèlement aux bords de la table de coupe) |  |  |
| Appuyer sur l’onglet 3 « Gestion des Tôles à couper » |  | Cette page apparait |
| Entrer les mesures verticales (x) et horizontales (y) du format de la tôle dans lequel la pièce est à couper |  | INFO Bouton pour observation vue / échelle dans la partie graphique de l’écran |
| Valider les données (dimensions x, y) de la tôle En appuyant sur : |  | Cette page apparait |
| Allumer le laser de la machine. |  | Le laser s’allume |
| Utiliser le Joystick pour déplacer le laser / torche |  | Le laser se déplace |
| Prise d’origine du bord haut gauche de la tôle (POT) Positionner la croix du laser sur le coin de tôle en haut à gauche. |  |  |
| Valider à l’écran l’origine haut gauche de la tôle |  | Le bouton devient vert |
| Prise d’origine du bord bas gauche de la tôle (POT) Positionner la croix du laser sur le coin de tôle en bas à gauche. |  | Nota : Les prises d’origine peuvent se faire à d’autres coins de la tôle mais toujours sur une même arrête |
| Valider à l’écran l’origine bas gauche de la tôle |  | Le second bouton s’allume L’angle de défaut est calculé La tôle se « positionne » dans la partie graphique de l’écran |
| LES DONNEES ET LA POSITION DE LA TOLE SONT TERMINEES |  |  |
| - CHOIX DES MATERIAUX A COUPER |  |  |
| Appuyer sur l’onglet 4 «Choix des matériaux à couper» |  | Cette page apparait |
| Indiquer le matériau à couper |  | Cette page apparait |
| Indiquer l’épaisseur de la tôle (en mm) et valider |  | Cette page apparait |
| Choisir la tête de coupe (ampérage) et valider Nota : Choisir de façon générale la préconisation de l’HPC |  | Cette page apparait |
| Valider L’ensemble matière, épaisseur et procédé |  | Cette page apparait |
| Nota : Choix des composants de la tête de torche choisie TORCHE A VERIFIER Demander le professeur |  |  |
| LE CHOIX DES MATERIAUX, EPAISSEUR ET PROCEDE (OUTILS) EST FAIT |  |  |
| - SIMULATION ET COUPE DE LA PIECE |  |  |
| Passer en mode simulation (Marche à blanc) |  | Le bouton vert s’allume NOTA : Simulation rapide (Pour longue découpe) |
| Déplacer la torche à l’axe du laser (origine) Appuyer sur le bouton Choisir le déplacement (avant ou arrière) Appuyer sur le bouton départ cycle pour lancer le déplacement |  | Cet encart apparait sur la page |
|  | (deplacement avant ou arriere) | Le voyant départ cycle clignote |
|  |  | La torche se déplace et prend la place de l’axe du laser (origine) |
| Eteindre le laser |  | Le laser s’éteint |
| Mise en route du groupe d’aspiration Si celui-ci ne fonctionne pas (pas de mise en route possible) Vérifier également si le générateur plasma est bien en fonction (marche) |  | Le groupe d’aspiration se met en marche |
| Lancer la simulation (Marche à blanc) Appui sur départ cycle Nota : Vous pouvez utiliser « L’arc pilote » pour une meilleure visualisation de la coupe à blanc |  | Cette page apparait La torche se déplace en décrivant les contours de la pièce à couper, la visualisation se fait en simultané sur l’écran graphique. En fin de simulation la torche revient et reste à l’endroit du premier amorçage |
| Après la simulation, repositionner la torche à son origine (départ) en appuyant sur « retour à l’origine » |  | La torche se replace à l’origine |
| Passer la machine en mode découpe |  | Le bouton devient vert |
| Lancer la coupe Appui sur départ cycle Nota : Appliquer du produit anti -adhérant sur le nez de la torche régulièrement |  | La torche descend, le plasma se met en marche et la coupe s’effectue Une attente est possible pour que l’ensemble de l’installation démarre |

APRES VOS COUPES RANGER ET NETTOYER L’ENSEMBLE DU POSTE DE TRAVAIL (Eventuellement) ARRETER LE BANC DE COUPE PLASMA (en suivant la procédure) (Signaler tout problème éventuellement rencontrer)

Attendre avant de prendre les pièces (pièces chaudes)

NOTA :

Dans la programmation par pièce préprogrammée nous ne pouvons pas utiliser la fonction gravage.

NOTES PERSONNELLES

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………