LOGO

MISE A L’ARRET DU BANC DE COUPAGE PLASMA

AIR LIQUIDE

OPTITOME 2 HP

-1 / 4

Vidéo AIR LIQUIDE (YouTube) 	(« à relier » ou à supprimer

| LOGO | BANC DE COUPAGE PLASMA OPTITOME 2 HP |  |
| --- | --- | --- |
| MISE A L’ARRET DU BANC DE COUPAGE PLASMA |  |  |
| ACTION | OBSERVATION | RESULTATS |
| Positionner au plus proche des « POM » la torche plasma Utiliser le Joystick pour déplacer le laser/torche (Remettre la protection laser) |  | Info : Avance rapide en appuyant simultanément sur le Joystick et le bouton avance rapide |
| Arrêter le générateur plasma |  | Le générateur plasma s’arrête |
| Arrêter l’aspiration |  | Le groupe d’aspiration s’arrête |
| Revenir à la page d’accueil (Premier onglet) |  | Fermeture de la CN du HPC |
| Fermer la CN en appuyant sur la touche OFF |  |  |
| Confirmer la fermeture en appuyant sur le bouton rouge |  |  |
| Confirmer la fermeture à l’écran |  |  |
| Mettre le sectionneur de l’armoire électrique du HPC sur OFF |  | Le voyant de mise sous tension s’éteint L’écran de HPC se ferme l’armoire électrique du HPC est hors tension |
| Mettre le sectionneur du transformateur sur OFF |  | Les différents éléments du banc de coupe plasma sont hors tension |
| Mettre le sectionneur du Refroidisseur sur OFF |  | Le Refroidisseur s’éteint Ne pas toucher aux vannes ! |
| Fermer l’ensemble des bouteilles de gaz de coupe |  | Le réseau de gaz se purge et se ferme Ne pas toucher au manomètre ! |
| Fermer le groupe de filtration des fumées et mettre le sectionneur sur OFF |  | Le groupe de filtration est fermé |
| Fermer l’arrivée d’air |  | Le réseau d’air comprimé se purge et se ferme Ne pas toucher au manomètre ! |
| RANGER ET NETTOYER L’ENSEMBLE DU POSTE DE TRAVAIL Signaler tout problème éventuellement constater |  |  |

NOTES PERSONNELLES

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………