LOGO

MISE EN SERVICE DU BANC DE COUPAGE PLASMA

AIR LIQUIDE

OPTITOME 2 HP

-1 / 5-

Vidéo AIR LIQUIDE (YouTube) 	(« à relier » ou à supprimer)

| LOGO | BANC DE COUPAGE PLASMA OPTITOME 2 HP |  |
| --- | --- | --- |
| MISE EN SERVICE DU BANC DE COUPAGE PLASMA |  |  |
| ACTION | OBSERVATION | RESULTATS |
| Mettre le sectionneur du transformateur sur ON (Alimentation générale) |  | Les voyants de l’armoire filtre et du générateur s’allument 1 / 6 Les différents éléments du banc de coupe plasma sont sous tension |
| Mettre le sectionneur de l’armoire électrique du HPC (moniteur) sur ON. |  | Le voyant de mise sous tension s’allume L’écran de HPC s’ouvre |
| Ouvrir l’arrivée d’air |  | La machine est sous pression La machine et la table aspirante sont alimentées en air comprimé |
| Vérifier l’ouverture et la pression en air du banc plasma et de la table aspirante (Entre 6 à 7 bars) |  |  |
| Vérifier l’ouverture de l’unité d’aspiration |  | Les fumées sont prêtes à être aspirées et évacuées |
| ACTION | OBSERVATION | RESULTATS |
| Mettre en service le groupe de filtration des fumées Vérifier l’ouverture et la pression en air du groupe de filtration des fumées (A 3 bars) |  | Le groupe de filtration est alimenté en air Le groupe de filtration des fumées est prêt à fonctionner |
| Mettre le sectionneur du Refroidisseur sur ON Vérifier l’ouverture des 2 vannes du filtre |  | Le Refroidisseur de torche est alimenté |
| Ouvrir l’ensemble des bouteilles de gaz de coupe (Total de 5) Vérifier l’ouverture et la pression des gaz de coupe (9 bars maxi) |  | La torche plasma est alimentée en gaz de coupe (Vérifier si les bouteilles sont bien enchainées) NE PAS TOUCHER AUX REGLAGES DES MANOMETRES Le réglage précis de la pression des gaz de coupe s’effectue après le choix paramètre machine |
| ACTION | OBSERVATION | RESULTATS |
| Mise en service de la commande numérique (CN) |  | Le voyant marche s’allume La page d’accueil s’ouvre |
| Mise en service du générateur plasma |  | Le générateur plasma se met en marche |
| Effacer les éventuels messages d’erreurs et fermer la fenêtre (Ecran tactile) |  | Le bouton départ cycle du bandeau mouvements de la machine s’allume |
| Appuyez sur départ cycle |  | La torche se déplace les Points d’Origines Machine (POM) sont effectués Une fois la prise d’origine finie la torche doit être arrivée au fond à gauche de la machine. |
| Retirer la protection du laser (A remettre en place si de longue coupe et après remisage du banc de coupe) |  | Le laser peut être activé |
| LE BANC DE COUPE EST PRET A RECEVOIR UN PROGRAMME DE FABRICATION |  |  |

NOTES PERSONNELLES

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………